WINTERSTEIGER ARTIKEL NUMMER

### ABSCHNITT: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### Produktidentifikatoren

| Handelsname / Bezeichnung: | Liquo Warm |
| --- | --- |
| Produktnr.: | 8800 |
| Andere Bezeichnungen: | Perfluoralkan – Fluorkohlenwasserstoffether Gemisch |

#### Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

| Identifizierte Verwendungen: | Skiwachs, Laborchemikalie, Herstellung von Stoffen |
| --- | --- |

#### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

| Hersteller/Lieferant: | HWK Kronbichler GmbH Gießenweg 9a A-6341 Ebbs Austria |
| --- | --- |
| Telefon: | +43 (0)5373 424 20 |
| Fax: | +43 (0)1 253 30 33 58 70 |
| Email-Adresse: | info@hwk-skiwax.com |
| Homepage: | www.hwk-skiwax.com |

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Mögliche Gefahren

#### Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenhinweis gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| H413 | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| --- | --- |

Gefahrenhinweise gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

| R18 | Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger /leichtentzündlicher Dampf- / Luftgemische möglich. |
| --- | --- |
| R53 | Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |

Sicherheitshinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| P261 | Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. |
| --- | --- |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| P501 | Überreste / Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen und im Einklang mit lokalen / nationalen Vorschriften entsorgen. |

Sicherheitshinweise gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

| S23A | Dampf nicht einatmen. |
| --- | --- |
| S61 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. |

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Entfällt.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Entfällt.

Ergänzende Informationen / Gefahrenmerkmale

| EUH018 | Bei Verwendung Bildung leichtentzündlicher / explosionsfähiger Dampf-Luftgemische möglich. |
| --- | --- |

#### Sonstige Gefahren

# Heißes Produkt / Schmelze kann zu Hautverbrennungen führen.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Zusammensetzung / Angaben zu Bestanteilen

#### Stoffe

| Chemischer Name: | CAS-Nr.: | EU Verzeichnis: | Einstufung: |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfluoralkan | 308069-13-8 |  |  |
| Ethylnonafluorbutylether (REACH Registrierungs-Nr.: 01-0000017174-74) | 163702-05-4 | ELINCS 425-340-0 | R53 (Selbsteinstufung), Aquatic Chronic 4, H413 (Selbsteinstufung) |
| Ethylnonafluorisobutylether (REACH Registrierungs-Nr.: 01-0000017174-74) | 163702-06-5 | ELINCS 425-340-0 | R53 (Selbsteinstufung), Aquatic Chronic 4, H413 (Selbsteinstufung) |

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Angaben

# Bei anhaltenden Beschwerden sollte ein ärztlicher Rat eingeholt werden.

Nach Einatmen

# Nach dem Einatmen von Zersetzungsprodukten, Staub, Dampf oder Aerosolen sollte die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich entfernt und unter Frischluftzufuhr ruhig gelagert werden. Ärztliche Behandlung wird strengstens empfohlen.

Nach Hautkontakt

# Mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Hautreizung oder Unwohlsein Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

# Kontaktlinsen entfernen. Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

# Mund mit Wasser ausspülen. Viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen (symptomatische Behandlung).

#### Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

# Keine Daten verfügbar.

Informationen über toxikologische Eigenschaften: siehe Abschnitt 11.1

#### Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung

# Symptomatische Behandlung.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Das Produkt selbst brennt nicht und daher müssen die Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen werden.

#### Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

# Wie in jedem Brandfall können sich typische Rauchgaskomponenten wie toxische Rußpartikel, Kohlenstoffoxide und Formaldehyd, sowie zusätzlich Fluorwasserstoffsäure und flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe  bilden.

# Unter pyrolytischen Bedingungen  (extreme Überhitzung bei geringem Luftzutritt) können so genannte Teflongifte, z.B. hochtoxisches Perfluorisobuten (CAS: 382-21-8;  EC: 609-533-9) entstehen.

#### Hinweise für die Brandbekämpfung

# Im Brandfall Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät bzw. Vollkörperschutz tragen. Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

# Zündquellen (Zigaretten, Motoren, etc.) fern halten. Für ausreichende Belüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Dämpfe / Nebel / Gas nicht einatmen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes / verschüttetes Produkt beachten.

# Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

#### Umweltschutzmaßnahmen

# Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

#### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

# Heißes, geschmolzenes oder erwärmtes Produkt abkühlen. Festes Material mechanisch (Besen, Schaufel) in einen geeigneten und verschlossenen Behälter überführen. Flüssiges Material mit Hilfe von absorbierenden, anorganischen Material abbinden und sammeln. Rückstände in einem geeigneten Lösemittel (die Auswahl des geeigneten Lösemittels ist von einer autorisierten und kompetenten Person zu treffen) aufnehmen und in einen Behälter überführen. Den betroffenen Bereich gut belüften. Staubbildung sowie das Einatmen von Gasen / Dämpfen / Aerosolen vermeiden.

# Das Produkt darf nicht in die Kanalisationen, Abläufe oder Schächte gelangen. Eine Kontamination von Oberflächengewässern, Grundgewässern und dem Boden verhindern. Die Substanz trocken aufnehmen und einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

#### Verweis auf andere Abschnitte

# Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Handhabung und Lagerung

#### Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung

# Nicht in engen Räumen oder Räumen mit unzureichender Belüftung verwenden. Bei der Bildung von Staub / Dämpfen / Zersetzungsprodukten für eine geeignete Entlüftung sorgen. Augenkontakt sowie langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt vermeiden.

Eine Überschreitung der Prozesstemperatur von >200°C vermeiden.

# Dämpfe vom erwärmten Material, Zersetzungsprodukte sowie Staub nicht einatmen.

Allgemeine Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

# Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

# Das Produkt von Zündquellen fernhalten.

#### Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

# Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten, kühlen Ort aufbewahren.

# Substanz vor Lichteinwirkung / Wärmeeinwirkung / Zündquellen schützen.

Getrennt von starken Basen lagern.

# Den verschlossenen Behälter vorsichtig öffnen und handhaben.

#### Spezifische Endanwendungen

# (siehe Abschnitt 1.2)

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

#### Zu überwachende Parameter

# Angaben zu den Expositionsgrenzwerten (DNEL/DMEL/PNEC) liegen nicht vor.

Im Zusammenhang mit den Komponenten Ethylnonafluorbutylether (CAS: 163702-05-4) und Ethylnonafluorisobutylether (CAS: 163702-06-4) ist nach Herstellerangaben ein TMW Wert von 200 ppm als Gesamtisomer zu beachten.

#### Begrenzung und Überwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

# Staub und Dämpfe nicht einatmen.

# Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

# Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken, Futtermitteln und Tabakwaren fernhalten. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen. Arbeitskleidung getrennt von normaler Kleidung aufbewahren.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

# Empfohlen wird für eine ausreichende Belüftung unter Verwendung einer lokalen Absaugung und eines allgemeinen Abluftsystems zu sorgen.

# Im Falle einer starken, extremen Überhitzung des Produkts während eines nicht bestimmungsgemäßem Gebrauchs, oder eines Fehlers in den Gerätschaften eine lokale Absaugvorrichtung verwenden. Die lokale Absaugvorrichtung so dimensionieren, dass die Konzentration auftretender Zersetzungsprodukte (siehe Abschnitt 5.2) unterhalb der erlaubten Grenzwerte liegt. Bei offenen Behältern eine lokale Absaugung verwenden.

# Bei einer Überschreitung der Grenzwerte geeignete Schutzausrüstung tragen.

Persönliche Schutzausrüstungen

Augen-/Gesichtsschutz:

# Das Tragen von einem Gesichtsschutz bzw. von dichtschließenden Schutzbrillen mit Seitenschildern unter Einhaltung der NIOSH bzw. EN Standards wird empfohlen.

Handschutz:

# Mit chemikalienbeständigen Schutzhandschuhen arbeiten. Handschuhe müssen vor Gebrauch untersucht werden. Benutzen Sie eine geeignete Ausziehmethode (ohne die äußere Handschuhoberfläche zu berühren), um Hautkontakt mit diesem Produkt zu vermeiden. Entsorgung der kontaminierten Handschuhe nach Benutzung im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen und der guten Laborpraxis. Waschen und Trocknen der Hände.

Um Verbrennungen zu vermeiden beim Umgang mit erwärmten Material wärmeisolierte Handschuhe verwenden.

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

# Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 bzw. EN 407 genügen.

Körperschutz:

# Körperschutz gemäß der Konzentration und Menge des einzusetzenden gefährlichen Stoffes unter Einhaltung der Arbeitsplatzvorschriften auswählen.

Atemschutz:

# Im Falle von unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

# Atemschutzgeräte müssen nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOSH od. CEN geprüft und zugelassen sein.

Zusatzinformation:

# Keine Tests wurden durchgeführt. Die Auswahl an Augen-/Gesichtsschutz, Hautschutz, Körperschutz, Atemschutz wurde für dieses Produkt bzw. Gemisch nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe getroffen.

Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

| Aggregatzustand: | Fest – flüssig (Suspension). |
| --- | --- |
| Farbe: | Farblos mit weißen Schwebstoffen. |
| Geruch: | Schwach, spezifisch. |
| Geruchsschwelle: | Keine Daten verfügbar. |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: | Keine Daten verfügbar. |
| Siedepunkt/Siedebereich: | Keine Daten verfügbar. |
| Erstarrungstemperatur/-bereich: | Keine Daten verfügbar. |
| Flammpunkt: | Nicht anwendbar. |
| Verdampfungsgeschwindigkeit: | Nicht anwendbar. |
| Entzündlichkeit (fest, gasförmig): | Keine Daten verfügbar. |
| Obere/untere Zünd- oder Explosionsgrenzen: | Keine Daten verfügbar . |
| Dampfdruck: | Nicht anwendbar. |
| Dampfdichte: | Keine Daten verfügbar. |
| Relative Dichte: | Keine Daten verfügbar. |
| Wasserlöslichkeit: | Keine Daten verfügbar. |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: | Keine Daten verfügbar. |
| Selbstentzündungstemperatur: | Keine Daten verfügbar. |
| Zersetzungstemperatur: | Keine Daten verfügbar. |
| Viskosität: | Keine Daten verfügbar. |
| Explosive Eigenschaften: | Keine Daten verfügbar. |
| Oxidierende Eigenschaften: | Keine Daten verfügbar. |

#### Sonstige Angaben zur Sicherheit

# Keine Daten verfügbar.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Stabilität und Reaktivität

#### Reaktivität

# Siehe Abschnitt 10.3: „Möglichkeit gefährlicher Reaktionen“.

#### Chemische Stabilität

# Stabil unter Normalbedingungen.

#### Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

# Beim Erhitzen des Produktes über den Zersetzungspunkt hinaus ist das Freisetzen toxischer Dämpfe möglich.

#### Thermische Zersetzung  / Zu vermeidende Bedingungen

# Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Erhitzung, offene Flammen, Zündquellen vermeiden. Reaktionstemperaturen bzw. Temperaturen unter dem Zersetzungspunkt wählen.

#### Unverträgliche Materialien

# Starke Basen.

#### Gefährliche Zersetzungsprodukte

# Zersetzungsprodukte wie Fluorwasserstoffe oder toxische, fluorhaltige Pyrolyseprodukte können entstehen.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Toxikologische Angaben

#### Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Substanz 1: Perfluoralkan

Akute Toxizität:

# Keine Daten verfügbar.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

# Keine Daten verfügbar.

Schwere Augenschädigung/-reizung:

# Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

# Keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität:

# Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität:

# Keine Daten verfügbar.

Reproduktionstoxizität:

# Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition:

# Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition:

# Keine Daten verfügbar.

Aspirationsgefahr:

# Keine Daten verfügbar.

Zusätzliche Information:

# Vorsicht! Substanz wurde noch nicht vollständig geprüft. Eine Reizung der Atmungsorgane kann nicht ausgeschlossen werden. Die Gefahr einer Lungenreizung besteht.

Substanz 2: Ethylnonafluorisobutylether

Akute Toxizität:

# LD50 Oral (Ratte): > 2000 mg/kg (UN GHS Einstufung: Kategorie 5).
LC50 Inhalation (Dampf, 4 Std., Ratte): 1000 mg/L (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

# Kaninchen: Keine signifikante Reizung (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Schwere Augenschädigung/-reizung:

# Kaninchen: Leicht reizend (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Sensibilisierung der Haut:

# Meerschweinchen: Nicht sensibilisierend (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Sensibilisierung der Atemwege:

# Keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität:

# In vitro: Nicht mutagen (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Karzinogenität:

# Keine Daten verfügbar.

Reproduktionstoxizität:

# NOAEL (Oral, Ratte, 28 Tage): 1000 mg/kg. Wert: Nicht toxisch bzgl. Reproduktion und / oder Entwicklung.

# NOAEL (Inhalation, Ratte): 3000 ppm. Wert: Nicht toxisch bzgl. Reproduktion und / oder Entwicklung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition:

# NOAEL (Inhalation, Herz, Hund): 55,4 mg/L. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Reizung der Atemwege, Ratte, 28 Tage): Reizung Positiv. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition:

# NOAEL (Inhalation, Leber, Ratte, 28 Tage): 1066 ppm. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Nervensystem, Ratte, 28 Tage): 8844 ppm. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Niere und/oder Blase, Ratte, 28 Tage): 3006 ppm. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Herz, Ratte, 28 Tage): 25386 ppm. Wert: Alle Daten sind negativ (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Blutbildendes System, Ratte, 28 Tage): 24386 ppm. Wert: Alle Daten sind negativ (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Blut, Ratte, 28 Tage): 200 mg/kg. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Leber, Ratte, 28 Tage): 40 mg/kg. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Niere und/oder Blase, Ratte, 28 Tage): 200 mg/kg. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Hormonsystem/Blutbildendes System/Immunsystem/Nervensystem, Ratte, 28 Tage): 1000 mg/kg. Wert: Alle Daten sind negativ (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Aspirationsgefahr:

# Keine Gefahr der Aspiration (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft)

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen über die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

# Bei bestimmungsgemäßer Verwendung dieses Produktes ist bei zufälligem Augenkontakt / Hautkontakt keine signifikante Augenreizung bzw. Hautreizung zu erwarten.

# Von einer Exposition durch Inhalation werden keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen erwartet.

# Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.

Substanz 3: Ethylnonafluorbutylether

Akute Toxizität:

# LD50 Oral (Ratte): > 2000 mg/kg (UN GHS Einstufung: Kategorie 5) 
LC50 Inhalation (Dampf, Ratte): 1000 mg/L (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

# Kaninchen: Keine signifikante Reizung (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft)

Schwere Augenschädigung/-reizung:

# Kaninchen: Leicht reizend (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Sensibilisierung der Haut:

# Meerschweinchen: Nicht sensibilisierend (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Sensibilisierung der Atemwege:

# Keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität:

# In vitro: Nicht mutagen (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Karzinogenität:

# Keine Daten verfügbar.

Reproduktionstoxizität:

# NOAEL (Oral, Ratte, 28 Tage): 1000 mg/kg. Wert: Nicht toxisch bzgl. Reproduktion und / oder Entwicklung.

# NOAEL (Inhalation, Ratte): 3000 ppm. Wert: Nicht toxisch bzgl. Reproduktion und / oder Entwicklung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition:

# NOAEL (Inhalation, Herz, Hund): 55,4 mg/L. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Reizung der Atemwege, Ratte, 28 Tage): Reizung Positiv. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition:

# NOAEL (Inhalation, Leber, Ratte, 28 Tage): 1066 ppm. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Nervensystem, Ratte, 28 Tage): 8844 ppm. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Niere und/oder Blase, Ratte, 28 Tage): 3006 ppm. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Herz, Ratte, 28 Tage): 25386 ppm. Wert: Alle Daten sind negativ (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Inhalation, Blutbildendes System, Ratte, 28 Tage): 24386 ppm. Wert: Alle Daten sind negativ (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Blut, Ratte, 28 Tage): 200 mg/kg. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Leber, Ratte, 28 Tage): 40 mg/kg. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Niere und/oder Blase, Ratte, 28 Tage): 200 mg/kg. Wert: Die vorliegenden Daten reichen für eine Einstufung nicht aus (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

# NOAEL (Oral, Hormonsystem/Blutbildendes System/Immunsystem/Nervensystem, Ratte, 28 Tage): 1000 mg/kg. Wert: Alle Daten sind negativ (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft).

Aspirationsgefahr:

# Keine Gefahr der Aspiration (UN GHS Einstufung: Nicht eingestuft)

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen über die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung dieses Produktes ist bei zufälligem Augenkontakt / Hautkontakt keine signifikante Augenreizung bzw. Hautreizung zu erwarten.

Von einer Exposition durch Inhalation werden keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen erwartet.

Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Umweltbezogene Angaben

Substanz 1: Perfluoralkan

Toxizität (Fische, Daphnien, Algen):

# Keine Daten verfügbar.

Persistenz und Abbaubarkeit:

# Keine Daten verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial:

# Keine Daten verfügbar.

Mobilität im Boden:

# Keine Daten verfügbar.

Ergebnisse der PBT – und vPvB-Beurteilung:

# Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen:

# Ökologischer Hinweis: Das Produkt ist wasserunlöslich. Eine mechanische Abtrennung in Kläranlagen ist möglich.

Substanz 2 / 3: Ethylnonafluorisobutylether / Ethylnonafluorbutylether

Toxizität:

# Gemäß den GHS-Kriterien gilt diese Komponente nicht als akut bzw. chronisch giftig für Wasserorganismen.

# EC50, Wasserfloh (Labor, 48 Std.): > 2,55 mg/L

# LC50, Pimephales promelas (Labor, 96 Std.): > 2,75 mg/L

# EC50, Grünalge  (Labor, 96 Std.): > 2,32 mg/L

Persistenz und Abbaubarkeit:

# Keine Daten verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial:

# Keine Daten verfügbar.

Mobilität im Boden:

# Keine Daten verfügbar.

Ergebnisse der PBT – und vPvB-Beurteilung:

# Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen:

# Keine Daten verfügbar.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Hinweise zur Entsorgung

#### Verfahren zur Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

# Restmengen, nicht wieder verwertbare Lösungen sowie verunreinigte Verpackungen unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zuführen. Örtliche behördliche Bestimmungen beachten.

Abfallschlüssel-Nr.: 070103* (Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen); 
140602* (Andere halogenierte Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische)

Die genannten Abfallschlüssel sind eine Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Spezielle Anwendungen oder auch andere Entsorgungsgegebenheiten können zu Abweichungen führen. Somit ist eine genaue Prüfung der Abfallschlüssel von Nöten (siehe 2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG).

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Angaben zum Transport

Kein Gefahrengut.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Keine Beförderung als Massengut gemäß IBC-Code.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Rechtsvorschriften

# Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

#### Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

# Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

#### Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

_______________________________________________________________________________________

### ABSCHNITT: Sonstige Hinweise

# Das Produkt mit Vorsicht handhaben. Eine toxikologische bzw. Ökologische Prüfung steht noch aus.

# Die Einstufung wurde nach unserem bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Alle Hinweise und Informationen basieren auf unseren Erfahrungen und aktuellen Kenntnissen. Dieses Sicherheitsdatenblatt soll dem Benutzer bzw. der Benutzerin als Leidfaden zur sicheren Handhabung, Lagerung oder für den sicheren Transport des Stoffes dienen. Alle Angaben zum Produkt sind unverbindlich und die Firma HWK schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die beim Gebrauch oder im Kontakt mit diesem Produkt auftreten können. Zudem beziehen sich alle Daten ausschließlich auf dieses Produkt und sind nicht übertragbar.

#### Abkürzungen und Akronyme

| REACH: | Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals |
| --- | --- |
| EG: | Europäische Gemeinschaft |
| EN: | Europäische Norm |
| EWG: | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
| CLP: | Classification, Labelling, Packaging of Chemicals |
| MAK: | Maximale Arbeitsplatzkonzentration |
| NIOSH: | National Institute for Occupational Safety and Health |
| RID: | Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) |
| ICAO: | International Civil Aviation Organization |
| ADR: | Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) |
| IMDG: | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| IATA: | International Air Transport Association |
| GHS: | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals |
| EINECS: | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances |
| CAS: | Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) |
| LC50: | Lethal concentration, 50 percent |
| LD50: | Lethal dose, 50 percent |
| PBT: | Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch |
| vPvB: | very Persistent, very Bioaccumulative |
| GGVS | Gefahrgutverordnung Straße |
| GGVE: | Gefahrgutverordnung Eisenbahn |
| GGVSee: | Gefahrgutverordnung See |
| DGR: | Dangerous Goods Regulations |
| TI: | Technical Instructions |
| CEN: | Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization) |
| IBC: | International Bulk Chemicals |
| MARPOL: | Marine Pollution |
| EC50: | Mittlere effective Konzentration. |
| NOAEL: | No Observed Adverse Effect Level |
| DNEL: | Derived No-Effect Level |
| DMEL: | Derived Minimal Effect level |
| PNEC: | Predicted No-Effect Concentration |